# FLOW & DATA FLOW DIAGRAM

Sistem Pencatatan Data Timbangan dan Database Material

Tujuan dokumen: memberikan gambaran sederhana kepada client mengenai bagaimana data hasil penimbangan diproses, dihubungkan dengan master material, dan disimpan ke database.

## 1. Gambaran Umum Sistem

| MESIN / TERMINAL TIMBANG | APLIKASI / SERVER | DATABASE |
| --- | --- | --- |
| Input material Berat Shift Tanggal & waktu | Validasi data Pembuatan ID transaksi Proses penyimpanan | Master Material Log Penimbangan |

Data hasil penimbangan	Proses transaksi	Data tersimpan & dapat direkap

Inti konsep: mesin menghasilkan data transaksi, aplikasi/server memproses dan memvalidasi, kemudian database menyimpan data transaksi serta mengacu ke master material.

START

Operator melakukan proses penimbangan

Sistem memperoleh data: - ID transaksi - Nomor mesin - Material - Berat - Shift - Tanggal & waktu

Validasi data transaksi

Apakah data valid?

YA → Cari material pada list_material

Material ditemukan?

YA → Simpan transaksi ke weighing_logs

Transaksi tersimpan → sistem mengirim status berhasil

END

Catatan: Jika validasi gagal, transaksi sebaiknya tidak langsung dianggap tersimpan. Sistem dapat mengembalikan status gagal beserta alasan, misalnya material tidak terdaftar atau field wajib kosong.

| Operator | PROSES 1.0 SISTEM PENIMBANGAN | Client / Supervisor |
| --- | --- | --- |
| Input / menjalankan proses timbang | Menerima, memvalidasi, dan menyimpan transaksi | Melihat data & laporan |

Data penimbangan	↔	Informasi hasil penimbangan

Pada level konteks, sistem dipandang sebagai satu proses utama. Data masuk dari proses penimbangan, sedangkan hasil yang telah tersimpan dapat digunakan untuk monitoring, rekap, atau laporan.

## 4. DFD — Level 1

| Operator / Mesin | → | 1.1 Terima Data | → | 1.2 Validasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Client / Supervisor | ← | 1.4 Tampilkan / Rekap | ← | 1.3 Simpan Transaksi |
|  |  |  |  | ↕ |
|  |  |  |  | D2 — weighing_logs Data transaksi penimbangan |
|  |  |  |  | ↕ |
|  |  |  |  | D1 — list_material Master material, ICS number, ICS name |

Alur data utama: data diterima → divalidasi → material direferensikan ke master → transaksi disimpan

→ data dapat ditampilkan/diolah menjadi laporan.

| D1 — list_material | Relasi | D2 — weighing_logs |
| --- | --- | --- |
| id material ics_number ics_name | material 1 ───────── ∞ Satu material dapat memiliki banyak transaksi penimbangan. | id id_transaction no_mesin material berat shift date time created_at |

## 6. Penjelasan Field untuk Client

| Data | Fungsi | Kegunaan bisnis |
| --- | --- | --- |
| material | Nama/kode material yang ditimbang | Identifikasi produk/material |
| ics_number | Nomor ICS dari master material | Referensi kode/identitas material |
| ics_name | Nama ICS dari master material | Nama material pada sisi bisnis/ICS |
| no_mesin | Identitas mesin timbangan | Mengetahui mesin sumber transaksi |
| berat | Hasil penimbangan | Nilai utama transaksi |
| shift | Shift saat penimbangan | Rekap berdasarkan shift |
| date / time | Tanggal dan waktu proses | Pelacakan histori transaksi |
| id_transaction | Identitas transaksi dari sistem | Tracking dan rekonsiliasi transaksi |

| Tahap | Contoh | Hasil |
| --- | --- | --- |
| 1. Material dipilih | PANLITE CLEAR | Sistem memiliki referensi material |
| 2. Penimbangan | Berat = 2.123 kg | Nilai berat diperoleh dari timbangan |
| 3. Data transaksi | Mesin = FG-H6, Shift = 1 | Informasi transaksi lengkap |
| 4. Validasi material | PANLITE CLEAR ada di list_material | Data ICS dapat direferensikan |
| 5. Penyimpanan | Masuk ke weighing_logs | Transaksi tercatat di database |
| 6. Monitoring | Data dapat dicari berdasarkan mesin, material, shift, tanggal | Mendukung laporan dan analisis |

## Poin Penting untuk Implementasi

  - Master data dan transaksi dipisahkan. list_material berfungsi sebagai sumber referensi material, sedangkan weighing_logs berfungsi sebagai histori transaksi.

  - Relasi berdasarkan material. Field material pada weighing_logs mengacu ke material pada list_material sehingga informasi ICS dapat diperoleh tanpa menyimpan ulang data master di setiap transaksi.

  - ID transaksi sebaiknya unik. id_transaction dapat digunakan untuk tracking transaksi, terutama bila sistem berkomunikasi melalui jaringan.

  - Data transaksi idealnya bersifat histori. Setelah transaksi berhasil disimpan, data dapat digunakan untuk audit, rekap per mesin, material, shift, dan periode.

  - Validasi dilakukan sebelum penyimpanan. Ini membantu mencegah transaksi dengan material tidak dikenal atau field wajib yang kosong.

Kesimpulan arsitektur: Master Material → Validasi → Transaksi Penimbangan → Database → Monitoring/Laporan.